załącznik 1

Zakres niezbędnych prac remontowych na dachach przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7

Przychodnia przy ul. Rzgowskiej 170

- Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu o powierzchni ok. 680,0 m2:

- podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,

- skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie): *

- przyjęto szacunkowo 120 szt.,

- Zamontowanie kominków odpowietrzających w ilości:

20 szt. (1 szt. na ok. 40,0 m2 powierzchni dachu),

- Doklejenie (wygrzanie) pasów papy szer. 0,45 m na styku połaci dachu

z ogniomurami (z wywinięciem na ogniomury):

0,45 m x 58,0 =26,10 m2,

- Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynien o średnicy 150 mm:

100,0 mb.,

- Wymiana skorodowanych kominków wentylacyjnych żeliwnych na kominki z pcw

o średnicy 150 mm:

21 szt.,

- Wymiana obróbki blacharskiej na fragmencie ogniomuru:

0,70 x 10,70 = 1,20 m2,

- Przymocowanie (dodatkowe kołkowanie) obróbek blacharskich o szer. 0,45 m na ogniomurach:

58,0 mb.,

- Zdemontowanie obróbek blacharskich dociskowych (tzw. manszetek) na obwodach kominów, wykonanie izolacji z papy szer. 0,40 m na styku kominów z połacią dachu (z wywinięciem 0,20 m na kominy), zamontowanie nowych blach dociskowych:

0,40 x 85,0 = 34,0 m2,

- Zamontowanie blach okapowych o szer. 0,15 m na kominach:

0,15 x 85,0 = 13,0 m2,

oraz wyklejenie (wygrzanie) papy jako „czapki kominowe” – 20,00 m2,

- Drobne naprawy powierzchni kominów (zatarcie klejem do styropianu):

ok. 2,0 m2.

- Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbicie i ponowne otynkowanie:

- przyjęto szacunkowo 3,0 m2,

- Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków– przyklejenie łat z papy termozgrzewalnej:

- przyjęto szacunkowo 10,0 m2,

- Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:

- przyjęto szacunkowo 15 szt.

* zakres w/w prac do ustalenia na podstawie oceny stanu pokrycia dachu papą

termozgrzewalną.

Przychodnia przy ul. Felińskiego 7

- Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu o powierzchni ok. 550,0 m2:

- podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,

- skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie)*:

- przyjęto szacunkowo 70 szt.,

- Zamontowanie kominków odpowietrzających w ilości:

15 szt. (1 szt. na ok. 40,0 m2 powierzchni dachu),

- Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynny o średnicy 150 mm:

46,0 mb.,

- Oczyszczenie, przymocowanie (dodatkowe kołkowanie) i pomalowanie farbą antykorozyjną  obróbek blacharskich na kominach:

0,70 x 6,0 x 2 = 8,50 m2,

0,70 x 11,0 = 7,70 m2,

16,20 m2

- Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbicie i ponowne otynkowanie:

1,50 x 0,40 x 0,50 = 0,50 m2,

0,20 x 4 x 0,60 x 2 = 0,96 m2,

1,60 m2

- Wykonanie obróbki blacharskiej przy kominku wentylacyjnym żeliwnym o średnicy

100 mm, - 1 szt.

- Zamontowanie blach okapowych o szer. 0,15 m na kominkach wentylacyjnych

o wymiarach 0,25 x 0,25 :

0,15 x 2,00 = ~0,50 22,

oraz wyklejenie (wygrzanie) papy jako „czapki kominowe” – 0,60 m2,

- Naprawa rys (pęknięć) na czapkach kominowych betonowych:

0,50 x 12 = 6,00 mb.,

- Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków - przyklejenie łat z papy  termozgrzewalnej:

- przyjęto szacunkowo 10,0 m2,

- Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:

- przyjęto szacunkowo 10 szt.

* zakres w/w prac do ustalenia na podstawie oceny stanu pokrycia dachu papą

termozgrzewalną.

Przychodnia przy ul. Tatrzańskiej 109

- Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu:

- podgrzanie i przyklejenie odchodzącej papy,

- skasowanie pęcherzy powietrznych (nacięcie i przygrzanie): *

- przyjęto szacunkowo 40 szt.,

- Oczyszczenie i pomalowanie od wewnątrz rynien o średnicy 150 mm:

100,0 mb.,

- Oczyszczenie i pomalowanie kominków wentylacyjnych żeliwnych:

1,50 x 10 = 15,0 m2,

- Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachu:

Oczyszczenie i pomalowanie wywiewek wentylacyjnych blaszanych:

0,50 x 22 = 11,00 m2.

- Naprawa (uszczelnienie) pokrycia dachu w miejscach spękań i ubytków - przyklejenie łat z papy  termozgrzewalnej:

- przyjęto szacunkowo 10,0 m2,

- Naprawa tynku na fragmentach kominów: zbicie i ponowne otynkowanie:

- przyjęto szacunkowo 3,0 m2,

- Przymocowanie „klocków” podtrzymujących przewody instalacji odgromowej:

- przyjęto szacunkowo 15 szt.